STANDARD OPERATING PROCEDURE

# CAD 楼层拆分、二维清洗
与 OntoTwin 交付 SOP

适用于厂房平面图中设备、家具摆放场景的数据准备

文件编号  SOP-CAD-OT-001

版本  V1.0  |  生效日期  2026-08-18

示例项目  W18 工艺布局图（三层、四层）

用途：建立可复核、可回退、可交付的 CAD 清洗基线

# 1. 文档控制

| 字段 | 内容 | 字段 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | SOP-CAD-OT-001 | 版本 | V1.0 |
| 流程负责人 | CAD 数据准备负责人 | 复核人 | OntoTwin 数据负责人 |
| 适用对象 | CAD 操作员、数据工程师、场景编辑人员 | 保存期限 | 项目周期 + 质量追溯期 |
| 变更触发 | CAD 版本、导入器规则、验收阈值或业务范围变化 | 密级 | 沿用源图密级 |

核心原则 源 DWG 只读；先证明拆分完整，再做清洗；任何对象删除必须可解释、可追溯、可回退。

# 2. 目的与适用范围

本 SOP 规定从多楼层/多图框厂房 DWG 中识别目标楼层、拆分独立工作文件、执行二维坐标清洗、导出 DWG/DXF/DWF，并向 OntoTwin 交付设备和家具摆放数据的标准过程。

本流程适用于本轮不生成墙体、仅解析设备与家具的正向场景建设。若未来涉及墙体、门窗、楼板或真实三维标高，应另行制定建筑几何与标高保留规则，不得直接沿用 Z 全归零策略。

## 2.1 不在本 SOP 范围内

- 建筑墙体、楼板、门窗的三维生成与拓扑修复。

- 设备工艺参数、资产编码或生产关系的业务建模。

- 对所有绑定外参图层、匿名块进行全面重命名或标准化。

- 未经业务确认的几何简化、块炸开、批量删线或自动合并。

# 3. 术语与判定口径

| 术语 | 本 SOP 定义 |
| --- | --- |
| 源图 | 设计方提供的原始 DWG；全流程不得覆盖保存。 |
| 目标图框 | 源图内代表某一楼层的完整平面图范围，包含图框、轴网和目标内容。 |
| 顶层对象 | 模型空间直接存在的实体；不等于嵌套块内部数据库对象总数。 |
| 坐标 Z 归零 | 在规定容差内把实体坐标的 Z 值归零；不等同于强制修改所有 OCS 法向。 |
| OCS/WCS | 对象坐标系/世界坐标系。块、椭圆等对象需先完成变换，再投影到 XY。 |
| 绑定外参前缀 | 外部参照绑定后用于避免重名的前缀，如 `$0$`；表示来源历史，不代表损坏。 |
| 正式交付 | 每层目录中的 DWG、DXF、DWF 和预览 PNG；QA 文件不作为生产输入。 |

# 4. 角色与职责

| 角色 | 主要职责 | 不得执行 |
| --- | --- | --- |
| CAD 操作员 | 识别图框、拆分、清洗、导出、生成预览与日志。 | 覆盖源图；未经确认删除业务几何。 |
| CAD QA 复核人 | 复核楼层映射、对象数、预览、Z、图层状态及例外。 | 仅凭肉眼局部截图通过验收。 |
| OntoTwin 数据工程师 | 制定设备/家具白名单，正确执行块与 OCS 变换。 | 把 CAD Z extents 直接解释为设备标高。 |
| 业务确认人 | 确认楼层、设备类别、定位基准和业务例外。 | 以文件名代替图内标题和位置核验。 |

# 5. 输入、工具与输出

## 5.1 必要输入

- 源 DWG 及其只读备份；如允许，记录文件大小、时间戳和 SHA-256。

- 目标楼层清单及图框顺序；必须同时记录图内标题，不得只记第几张。

- 业务范围：本轮仅设备和家具，墙体及注释不进入 OntoTwin。

- 单位、原点、Z 容差和 DXF 版本要求。默认单位为毫米，Z 容差为 0.000001 mm。

- 设备/家具图层、块名或资产映射白名单；没有白名单时，交付可完成，但不得宣称语义映射完成。

## 5.2 标准输出目录

建议目录结构如下。正式层目录只保留四类成果，过程文件统一进入 QA。

目录规范 FINAL/<楼层>/：clean.dwg、clean.dxf、clean.dwf、preview.png；FINAL/QA/：对象统计、Z 扫描、AUDIT、预览、备份和例外说明。

# 6. 标准作业流程

流程总览 源图保护 -> 楼层识别 -> 完整拆分 -> 原始基线 -> 二维清洗 -> 导出 -> 回读验证 -> OntoTwin 交接。

## 步骤 0  源图保护与任务登记

目的：保证任何操作都不覆盖设计方源文件，并固定本次处理基线。

- 确认源文件路径、大小、修改时间和密级；在任务记录中登记。

- 创建项目输出根目录、楼层目录和 QA 目录；源图所在目录不作为过程目录。

- 以只读方式打开源图，关闭自动保存到源路径；需要保存时仅另存到工作目录。

- 记录业务范围、目标楼层、单位、Z 容差和导出版本。

输出记录：任务登记表、源文件指纹或备份说明。

停止条件 无法确认源图身份、楼层清单或业务范围时，不得开始拆分。

## 步骤 1  识别目标楼层与完整图框

目的：消除“第几张图”和真实楼层之间的歧义。

- 执行 Zoom Extents，确认源图内全部图框及其排列方向。

- 按统一方向编号，例如自上而下第 1、2、3、4 张；不要使用当前视口位置编号。

- 读取图内楼层标题、楼层文字和显著业务标注，形成“顺序 + 标题 + 坐标范围”三重映射。

- 记录每个目标图框的左下角、右上角或可复现选择边界。

- 由第二人复核楼层映射；存在冲突时以图内标题和业务确认结果为准。

输出记录：楼层映射表、目标图框坐标范围、源图全景截图。

停止条件 标题、图框顺序或业务方描述互相矛盾时，暂停并澄清。

## 步骤 2  重生成并完整选择

目的：避免 AutoCAD 仅返回视口缓存对象，造成拆分文件肉眼明显缺失。

- 先 Zoom Window 到目标图框，确保图框及全部内容进入可见/已生成范围。

- 执行 REGEN 或 REGENALL，等待复杂块、外参绑定对象和代理图形重生成完成。

- 使用覆盖完整边界的 Crossing Window/窗口选择，不使用上一次选择集。

- 立即记录选择集顶层对象数；与同类楼层、图面密度和历史结果做数量级校验。

- 若对象数异常少，返回 Zoom + REGEN 重做，不得进入清洗。

输出记录：完整选择集对象数、选择范围截图或日志。

停止条件 出现局部碎片、大片空白、对象数低一个数量级，立即判定拆分失败。

关键教训 窗口坐标覆盖了整张图，不代表 AutoCAD 已把全部对象加入选择集。必须先让目标范围进入视口并重生成，再选择并用对象数验证。

## 步骤 3  写出独立原始工作 DWG

目的：建立可回退的楼层原始基线，隔离后续清洗风险。

- 将完整选择集 WBLOCK/写块到独立工作 DWG；插入基点统一为 (0,0,0)，除非项目另有坐标基准。

- 文件名必须包含楼层和 raw/work 标识；不得直接命名为 final。

- 重新打开独立 DWG，执行 Zoom Extents 并生成全图预览。

- 对比源图目标图框与原始工作预览：外轮廓、主要生产区、密集设备区、图框和显著标注均应对应。

- 记录原始工作 DWG 顶层对象数、图层数、单位和文件大小。

输出记录：每层 raw/work DWG、raw 预览、基线统计。

停止条件 源图与 raw 预览无法在整体构图上对应时，不得通过。

## 步骤 4  建立图层状态基线

目的：区分图层数据和图层状态，避免清洗后隐藏辅助图元突然显示。

- 导出源图中所有图层的名称、锁定、冻结、关闭和打印状态。

- 统计绑定外参式前缀、匿名块及高风险辅助层，但不立即批量重命名。

- 在工作副本上解锁图层，以允许清洗；同时保留源冻结/关闭状态清单。

- 清洗完成后按源状态恢复冻结/关闭；锁定状态可按交付需要保持解锁。

输出记录：source_layer_states、解锁统计、可见性恢复报告。

停止条件 清洗后出现巨大圆、辅助线或隐藏构造物，优先检查图层可见性是否被错误打开。

## 步骤 5  二维坐标清洗

目的：在不破坏 XY 位置、旋转和镜像的前提下，消除不需要的坐标 Z。

- 仅在工作副本执行。扫描模型空间及嵌套定义中的点坐标、插入点、端点、控制点和相关高度字段。

- 把绝对值大于规定容差的坐标 Z 归零；本 SOP 默认容差为 0.000001 mm。

- 对无法直接修改的椭圆或 OCS 对象，必须联合检查主轴和法向；只有证明不改变 XY 几何时才调整。

- 保留非世界 OCS 法向和块变换信息；不得为了让 Z extents 看起来为零而把所有法向强制改成 +Z。

- 执行 PURGE 清理未使用定义，再执行 AUDIT；记录 AUDIT 删除或修复的对象。

- 不得批量炸块、删零长度线、删墙体或简化轮廓，除非已有对象类别白名单和经批准的删除规则。

输出记录：清洗 DWG、Z 扫描报告、AUDIT/PURGE 记录、对象数差异说明。

停止条件 对象数大幅下降、XY 位置改变、块镜像/旋转变化或设备区缺失时，回退到 raw/work DWG。

Z 的判定 坐标 Z 已归零，不等于所有对象法向都是 (0,0,1)。OCS 法向属于几何变换信息；OntoTwin 应先算 OCS/块变换得到 WCS，再投影到 XY。

## 步骤 6  生成正式 DWG 与视觉复核

目的：确认清洗没有改变楼层的整体构图和设备/家具位置。

- 以 clean/final 命名另存正式 DWG；INSBASE/基点按项目规范设置。

- 恢复源图冻结和关闭状态，保持最终使用图层解锁。

- 生成全图预览，不使用局部截图作为唯一验收依据。

- 并排比较 source -> raw 和 raw -> clean：图框范围、主要分区、设备密集区、关键锚点、颜色/图层可见性。

- 核对最终顶层对象数；任何差异必须对应明确的 AUDIT 或批准清理记录。

输出记录：正式 DWG、clean 预览、视觉复核结论。

停止条件 整体构图不一致、出现大面积缺失或新增可见辅助物时，验收失败。

## 步骤 7  导出 DXF 并回读验证

目的：证明交换格式可被独立解析，而不仅是导出命令成功。

- 按接口要求导出 ASCII DXF；本项目使用 AutoCAD 2018、数值精度 16。

- 关闭当前文件后重新打开 DXF，避免仅验证内存中的原 DWG。

- 记录 ACADVER、INSUNITS、数据库对象数、图层数、锁定/冻结/关闭图层数。

- 按既定容差重新扫描坐标非零 Z；结果必须为 0。

- 统计零长度 LINE、非世界 OCS 法向和代理/异常对象，作为导入器风险输入，不等同于自动删除清单。

输出记录：正式 DXF、DXF 回读验证报告。

停止条件 DXF 无法重新打开、单位错误、坐标 Z 非零或关键区域缺失时，不得交付。

## 步骤 8  导出 DWF 与交付目录收敛

目的：提供轻量化视觉参考，并防止用户从过程文件中误选生产输入。

- 使用 DWF6 ePlot 或项目指定配置，按 Extents/范围绘制正式 clean DWG。

- 确认 DWF 非空，文件头为有效 DWF 版本；必要时在 Autodesk Viewer/Design Review 中抽查。

- 每层正式目录只保留 DWG、DXF、DWF 和预览 PNG。

- 将 .bak、.adt、日志、探针、raw 预览和统计报告移入 QA；旧版错误成果应明确标记为不可用。

- 生成 SHA-256 清单或交付清单，固定最终文件版本。

输出记录：正式 DWF、最小化楼层目录、QA 归档、校验清单。

停止条件 正式目录同时出现 raw/work、多个同名版本或未标记旧文件时，不得移交。

# 7. OntoTwin 导入与场景编辑要求

本轮只处理设备和家具。CAD 清洗解决坐标、拆分和可读性问题，但不自动完成设备语义识别。导入器必须按下列顺序执行。

- 读取块 INSERT、嵌套块和 OCS 信息，先完成到 WCS 的完整变换。

- 在 WCS 中取得设备/家具最终位置和方向，再投影到 XY，并将场景 Z 设置为项目约定值。

- 使用图层、块名、属性或资产编码白名单筛选设备和家具；绑定前缀 `$0$` 需做归一化匹配，但原 CAD 名称保留。

- 忽略墙体、轴网、标题栏、文字、尺寸、填充、图框和未确认的零长度几何。

- 保持毫米单位和原始坐标；禁止自动居中、自动缩放或根据 CAD Z extents 推断楼层高度。

- 先用 5-10 个分布在四角和中心的锚点设备做小批量验证，再执行全量实例化。

## 7.1 OntoTwin 首轮验证清单

| 检查项 | 验证方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 选取已知尺寸或轴网间距对比 | 毫米到引擎单位换算正确 |
| 原点 | 对比 CAD 与场景中至少 3 个非共线锚点 | 无整体平移或自动居中 |
| 方向 | 检查镜像块、旋转设备和椭圆朝向 | 与 CAD 视觉一致 |
| 筛选 | 抽查墙体、文字、尺寸、填充 | 未生成非设备/家具对象 |
| Z | 检查设备底点和场景层级 | 按项目约定落在同一平面 |
| 完整性 | 四角、中心、密集区分层抽查 | 无区域性缺失 |

# 8. 验收标准

| 类别 | 强制验收项 | 判定规则 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层映射 | 顺序、图内标题、图框坐标三重记录 | 三者一致；冲突已由业务确认 | 通过/失败 |
| 拆分完整性 | source 与 raw 全图预览、对象数量级 | 整体构图一致，无大片缺失 | 通过/失败 |
| 清洗完整性 | raw 与 clean 预览、对象数差异 | 差异仅来自已记录 AUDIT/批准规则 | 通过/失败 |
| 二维坐标 | DXF 回读非零 Z | 按 0.000001 mm 容差为 0 | 通过/失败 |
| 图层状态 | 锁定、冻结、关闭、异常可见物 | 正式层解锁；源可见性正确恢复 | 通过/失败 |
| 格式 | DWG、DXF、DWF、PNG | 均可打开且非空；DWF 文件头有效 | 通过/失败 |
| 目录 | 正式层目录与 QA | 正式目录仅 4 类成果；过程文件已归档 | 通过/失败 |
| OntoTwin | 单位、原点、方向、筛选、锚点 | 小批量验证全部通过 | 通过/失败 |

# 9. 常见故障、原因与处置

| 现象 | 优先原因 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 清洗图与源图完全对不上 | 拆分选择集不完整或楼层映射错误 | 返回源图；重新核对标题；Zoom Window + REGEN 后重选。 |
| 对象数异常少 | 只选到视口缓存对象 | 判定拆分失败，不在碎片文件上继续清洗。 |
| 清洗后出现巨大圆或辅助线 | 冻结/关闭状态未恢复 | 按 source_layer_states 恢复，不盲目删几何。 |
| 坐标 Z 为零但 Z extents 很大 | 存在 OCS 法向或块变换 | 扫描坐标字段；导入时先变换到 WCS，勿强改法向。 |
| 文字或线宽与设计电脑不同 | 缺少 SHX 字体或 CTB | 记录为显示差异；补齐资源后再重绘 DWF。 |
| DXF 很大、导入缓慢 | 嵌套块、匿名块和建筑注释对象多 | 按设备/家具白名单过滤，不实例化全部对象。 |
| 零长度线数量多 | 块定义中存在退化线 | 先分类与影响分析；默认忽略，不批量删除。 |

# 10. 回退与变更控制

- 任何验收失败均回退到每层 raw/work DWG，不在错误 clean 文件上叠加修补。

- 需要改变 Z 策略、删除对象、炸块、改名或自动居中时，必须建立新版本并记录规则、影响范围和批准人。

- 旧版文件不得静默覆盖；应移动到 QA/Archive 或在文件名和目录中明确标记为不可用。

- 源 DWG 如由设计方更新，必须重新执行楼层识别、完整拆分和全套验收，不得只替换最终文件。

# 附录 A  W18 项目执行实例

最终楼层映射 原图共有 4 张自上而下排列的图：第 3 张为 4F，第 4 张为 3F。密集设备图为 3F；带“四楼：生产需求净高5米区域”标注的图为 4F。

| 项目 | 3F（原图第 4 张） | 4F（原图第 3 张） |
| --- | --- | --- |
| 完整拆分顶层对象 | 38,166 | 44,298 |
| 最终顶层对象 | 38,165 | 44,298 |
| 最终图层 | 135 | 108 |
| 锁定图层 | 0 | 0 |
| 冻结图层 | 1 | 1 |
| DXF 回读数据库对象 | 1,024,040 | 662,263 |
| 坐标非零 Z（容差 0.000001 mm） | 0 | 0 |
| DXF 零长度 LINE | 16,528 | 1,553 |
| 非世界 OCS 法向 | 2,155 | 3,725 |
| DXF 大小 | 约 342 MB | 约 219 MB |
| DWF 验证 | DWF V06.00 | DWF V06.00 |

3F 最终对象数比完整拆分少 1 个：AutoCAD AUDIT 删除了句柄 1AE9F 的退化 LINE。该对象位于绑定外参墙体分隔层，起终点约为 (200200,680000,0)，长度约 0.000000038214 mm，不属于设备或家具，故不恢复。

源图共 198 个图层，其中 196 个锁定、24 个冻结；大量名称含绑定外参式前缀。最终文件已解锁，但保留必要的源冻结状态。缺少部分 SHX 字体和 A3细线.ctb 会影响文字/线宽显示，不影响几何坐标。

# 附录 B  作业与复核签署记录

| 阶段 | 执行人/日期 | 复核人/日期 | 结论与例外编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源图保护与楼层映射 |  |  |  |
| 完整拆分与 raw 基线 |  |  |  |
| 清洗与 Z 扫描 |  |  |  |
| DWG/DXF/DWF 导出 |  |  |  |
| 视觉与数据验收 |  |  |  |
| OntoTwin 小批量验证 |  |  |  |
| 最终移交 |  |  |  |

# 附录 C  最终交付检查单

- 楼层顺序与图内标题已二次复核。

- 每层 raw 与 source 的全图构图一致。

- 每层 clean 与 raw 的对象差异均有记录。

- DXF 已关闭后重新打开，并完成 Z、单位和图层扫描。

- DWF 非空且文件头有效。

- 正式楼层目录仅保留 DWG、DXF、DWF、预览 PNG。

- QA 中包含日志、备份、AUDIT、统计和例外说明。

- OntoTwin 已先做 OCS/块变换，再执行 XY 投影。

- 设备/家具白名单已启用，墙体和注释未实例化。

- 5-10 个锚点设备的位置、方向和单位验证通过。

| 最终结论 | 例外编号 | 执行人/日期 | 复核人/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过 / 失败 |  |  |  |